PROJEKT BUDOWLANY

Remont w budynku Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK

w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 74

/ poszerzenie otworów drzwiowych oraz wymiana części stolarki i ślusarki drzwiowej/

Inwestor :		SAMODZIELNY SZPITAL MIEJSKI im. PCK

ul. Sienkiewicza 79

Białystok

Projektant : 		mgr inż. arch. Urszula Ptaszyńska

upr. proj. Bł.97/01, członek POIA-167

Konstruktor : 		mgr inż. arch. Sławomir Sanejko

upr. proj. Bł.138/93, członek PDL/BO/1308/01

BIAŁYSTOK  16 sierpnia 2006r

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Część opisowa

- Opis

- Załączniki:

-     uprawnienia

- zaświadczenia z izb

- oświadczenie

- Opinia techniczna konstrukcji

- Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

- Strona tytułowa

- Część opisowa

- Część graficzna

1. Sytuacja	 1:500

2. Rzut parteru                                                                          1:50

3. Rzut I piętra	1:50

4. Rzut II piętra	1:50

5. Wykaz stolarki i ślusarki	1:100

PROJEKT BUDOWLANY

Remont w budynku Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK

w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 74

/poszerzenie otworów drzwiowych oraz wymiana części stolarki i ślusarki drzwiowej/

- CZĘŚĆ OGÓLNA

- Inwestor :		SAMODZIELNY SZPITAL MIEJSKI im. PCK

ul. Sienkiewicza 79

Białystok

- Projektant : 		mgr inż. arch. Urszula Ptaszyńska

upr. proj. Bł.97/01, członek POIA-167

3.    Konstruktor:		mgr inż. arch. Sławomir Sanejko

- CHARAKTERYSTYKA  OBIEKTU

Budynek szpitala znajduje się przy ul. Sienkiewicza, do którego dojazd zapewnia wewnętrzna droga.

Jest to czterokondygnacyjny, podpiwniczony budynek. Poziom parteru dostępny jest bezpośrednio

z poziomu chodnika, a wewnętrzna komunikacja / dźwig osobowy/ zapewnia swobodny dostęp

osobom niepełnosprawnym .

Sam budynek znajduje się w dobrym stanie technicznym.

- CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ INWESTYCJI

Remont w szpitalu obejmuje następujący zakres prac na podstawie uzgodnień z Inwestorem :

- Prace rozbiórkowe w zakresie wewnętrznych ścianek działowych  i istniejącej stolarki drzwiowej należy wykonać według załączonych rysunków.

- Poszerzenie istniejących otworów drzwiowych  w ścianach konstrukcyjnych według załączonych rysunków – w miejscach tych przewiduje się wykonanie nadproży z obu stron 2x T140mm zachowując min. 25cm podparcia po obu stronach nowych otworów .

Najpierw podstemplować strop w odległości 50cm od ściany, następnie wykuć bruzdę z jednej strony otworu , założyć belki i dokładnie podklinować. Tak samo należy postąpić z drugiej strony. Belki połączyć śrubami Ø 12mm w rozstawie co około 50cm min 3 śruby na jedną belkę.

- Wykonanie jednego nowego otworu drzwiowego na I piętrze i poszerzenie istniejących otworów drzwiowych w ściankach działowych według załączonych rysunków.

Poszerzone nadproża zabezpieczyć z obu stron kątownikiem   L 50x75x5mm

- Zamontowanie nowych drzwi wewnętrznych:

- drewnianych , płycinowych , pełnych

- rendgenowskich

- aluminiowych dwuskrzydłowych z nadświetlem

Według załączonych rysunków.

- Inwestycja nie przewiduje żadnych zmian lub przeróbek w istniejącej instalacji elektrycznej

UWAGI KOŃCOWE

    - Wszystkie materiały powinny posiadać certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i obiektach służby zdrowia oraz atesty, którymi powinni legitymować się producenci i dystrybutorzy. Należy stosować materiały, które dopuszczono do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207) z późniejszymi zmianami/.

- PROGRAM FUNKCJONALNY

- Remont ten nie pociąga za sobą żadnych zmian w układzie funkcjonalnym szpitala.

Białystok, 16 sierpnia 2006 r.            	  Opracowała :