## Załącznik nr .2.1

Warunki dzierżawy dotyczące analizatora biochemicznego

- analizator musi być fabrycznie nowy

- zaoferowane nowe analizatory muszą posiadać znak CE i być zgłoszone  do  Rejestru   wyrobu medycznego     zgodnie z  ustawą  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. Nr 93, poz. 896 z późn. zm. ), zaś analizatory używane certyfikat COTM

- Wykonawca zapewnia serwis zaoferowanego aparatu oraz jego naprawy  przez cały okres trwania  dzierżawy na swój koszt,

- czas reakcji serwisu nie może przekroczyć 48 godz. od momentu zgłoszenia awarii,

Parametry techniczne analizatora immunochemicznego:

- analizator w pełni automatyczny, pracujący w trybie „pacjent po pacjencie”

- praca w systemie 24-godzinnym

- wydajność min.300 oznaczeń na godzinę

- metody pomiaru: monochromatyczne, bichromatyczne, punktu końcowego i kinetyczne

- możliwość oznaczania: enzymów, substratów, białek specyficznych, monitorowania leków

- analiza w fazie ciekłej

- możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, moczu, PMR i krwi pełnej

- możliwość wykonywania D-dimerów

- zakres fal pomiarowych 340 – 800 nm

- oprogramowanie w języku polskim

- automatyczne rozcieńczanie lub zmiana objętości próbek, po przekroczeniu liniowości metody

- priorytetowe badanie „próbek CITO”

- kuwety pomiarowe jednorazowego użytku

- automatyczna zmiana kuwet

- detekcja miroskrzepu w próbce badanej

- funkcja udrażniania igły pobierającej

- chłodzenie odczynników, kalibratorów i kontroli przez 24 godz.

- możliwość identyfikowania próbek za pomocą kodu kreskowego

- możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i badanych próbek

- możliwość dostawiania lub wymiany odczynników „dostępnych na pokładzie” bez przerywania pracy analizatora

- jednoczesna dostępność minimum 35 różnych odczynników dla 35 różnych parametrów

- możliwość ciągłego dostawiania próbek bez przerywania pracy analizatora

- możliwość jednoczesnego umieszczenia w aparacie 80 próbek badanych

- możliwość pobierania z próbek macierzystych

- możliwość stosowania mikronaczynek na próbki pediatryczne (70 – 100 μl)

- zużycie wody do 2 l na godz.

- flagowanie wyników patologicznych

- system kontroli jakości (ocena powtarzalności, odtwarzalności, poprawności)

- automatyczna ocena wyników kontroli jakości

- statystyka ilości badań, z możliwością formułowania zapytań

- archiwum wyników i danych pacjenta

- automatyczny terminarz wymaganych czynności obsługowych dla analizatora

- możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu informatycznego

- gwarancja przez cały okres trwania dzierżawy

- analizator musi być zainstalowany i personel przeszkolony do 28.12.2008r.

Odczynniki:

-     odczynniki  muszą posiadać znak CE i być  zgłoszone  do  Rejestru   wyrobu medycznego      zgodnie z  ustawą  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych      ( Dz. U. Nr 93, poz. 896 z późn. zm. )

-  odczynniki mają być gotowe do użycia

-   wykonawca zapewnia kalibratory i kontrole w ilości  potrzebnej do wykonania podanej ilości badań

-  wykonawca zapewnia materiały zużywalne i akcesoria konieczne do prawidłowej pracy aparatu w ilości potrzebnej do wykonania podanych niżej ilości badań

-  data ważności odczynników nie może być krótsza niż 6 miesięcy od momentu dostawy do zamawiającego

-  w przypadku preparatów szkodliwych z pierwszą dostawą odczynników muszą być dostarczone karty charakterystyk

-  do przechowywania odczynników musi być wstawiona lodówka ( o pojemności ok. 170 l. , przeszklone drzwi, funkcja kontroli temperatury)

Oświadczam, że akceptuję parametry techniczne analizatora i odczynników

Podpis Wykonawcy……………………………………………………………….